# Практическое задание для муниципального этапа Всероссийской

# олимпиады школьников по технологии 2017-2018 учебного года

# (номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)

8-9 класс

«Обработка накладного кармана с притачной планкой и встречной складкой»

# (практика по обработке швейных изделий)

Материалы: хлопчатобумажная ткань длина- 180 мм; ширина-220 мм

|  | Описание модели Карман со встречной складкой по середине и притачной планкой по верхнему краю. |
| --- | --- |
| Детали: Карман 1 деталь 220 х 110 мм Планка 1 деталь 140 х 70 мм. |  |
| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| 1.Наметить линии встречной складки на лицевой стороне точно посередине кармана |  |
| 2. Заложить встречную складку, заутюжить. Проложить строчки временного закрепления складки. |  |
| 3. Сложить планку пополам лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и приутюжить. |  |
| 4.Развернуть планку и наложить её лицевой стороной на лицевую сторону кармана. Приколоть планку булавками к карману вдоль линии соединения, совмещая края деталей. |  |
| 5.Приметать и притачать планку к карману, выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Ширина шва 5-7 мм. Удалить нить смётывания. |  |
| 6.Свободный край планки обметать зигзагообразной строчкой. Перегнуть планку вверх от шва притачивания и сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь. Сколоть, заметать и обтачать боковые стороны планки, выполняя закрепки в начале и в конце строчек. Ширина шва 7-10 мм. Удалить стежки временного назначения. |  |
| 7.Срезать излишки ткани в уголках, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить углы, выполнить ВТО. |  |
| 8.Заметать боковые и нижний срезы кармана шириной шва 10 мм, обработать уголки, выполнить ВТО. |  |
| 9.По лицевой стороне планки проложить отделочную строчку на расстоянии 1-2 мм от шва притачивания. Готовый карман проутюжить |  |

Карта пооперационного контроля

«Обработка накладного кармана с притачной планкой и встречной

складкой»

| № п/п | Критерии контроля | Баллы | Баллы факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Симметричность кармана (да / нет) | 3,0 |  |
| 2 | Соответствие длины верхнего среза кармана длине планки (да / нет) | 2,0 |  |
| 3 | Равномерность ширины планки в готовом виде 25± 1 мм | 2,0 |  |
| 4 | Ровность стежков обметывания свободного среза планки ± 1 мм | 2,0 |  |
| 5 | Наличие закрепок (да / нет) | 2,0 |  |
| 6 | Качество обработки нижних уголков кармана (угол = 90º) | 2,0 |  |
| 7 | Равномерность подгибки боковых и нижнего срезов кармана 10 ± 1 мм. | 2,0 |  |
| 8 | Ровность отделочной строчки ± 1 мм | 2,0 |  |
| 9 | ВТО изделия (да/нет) | 1,0 |  |
| 10 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 1,0 |  |
| 11 | Внешний вид (наличие рабочей одежды) (да/нет) | 1,0 |  |
|  | Итого: | 20 |  |