Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2016-2017 уч. года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая металлообработка

8-9 класс

По чертежу выточите ручку для кондуктора.

Ø8

Ø12

ØМ10

100

Технические условия:

- Материал – Ст 3.

- Резьбу нарезать в слесарных тисках. Резьба должна быть чистой, без заусенцев и сорванных витков.

- Полировку ручки выполнить на токарном станке.

- Предельные отклонения размеров готового изделия: по длине ± 0,5 мм; по диаметрам ± 0,01 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы (на токарно-винторезном станке и при нарезании резьбы в слесарных тисках) | 3 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочих местах | 2 |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов | 1 |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 1 |  |
| 6. | Технология изготовления изделия | 27 |  |
|  | - торцевание заготовки начисто и центрование; | (2) |  |
|  | - обтачивание заготовки в соответствии с чертежом и припуском на обработку; | (12) |  |
|  | - обтачивание заготовки под резьбу М10; | (2) |  |
|  | - снятие фасок на заготовке в соответствии с чертежом | (3) |  |
|  | - обработка ручки в соответствии с чертежом и техническими условиями | (4) |  |
|  | - точность изготовления детали в соответствии с чертежом и техническими условиями; | (2) |  |
|  | - качество и чистовая (финишная) обработка | (2) |  |
| 7. | Нарезание резьбы на заготовке в слесарных тисах | 3 |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 9. | Время изготовления – 120 мин. | 1 |  |
|  | Итого: | 40 |  |