Практическое задание   муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

8-9 класс

Электротехника

1.Начертить принципиальную электрическую схему трехрожковой люстры с лампами накаливания и элементами управления, позволяющими включать одну, две или три лампы.

2. Собрать эту цепь.

3. Измерить ток и напряжение на одной лампе.

4. Рассчитать сопротивление зажженной лампы и сравнить с сопротивлением незажженной лампы.

5. Объяснить различие.

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изображение схемы | 10 |  |
| 2. | Сборка схемы | 10 |  |
| 3. | Измерения | 10 |  |
| 4. | Объяснение результатов | 10 |  |
|  | Итого: | 40 |  |